# Программа PhDi_ru

## Руководство пользователя

### Лаборатория химической термодинамики МГУ

### Термоцентр им. В.П. Глушко, ИТЭС ОИВТ РАН

Авторы программы:

Д.х.н., проф. Г.Ф. Воронин (voronin@td.chem.msu.su)

К.т.н., Г.В. Белов (gvbelov@yandex.ru)

Адрес: 119899, Москва, МГУ, Химический факультет

Телефон и факс: (095) 939-1205

Интернет: http://td.chem.msu.su/

© 2003-2004 Г.Ф.Воронин, Г.В.Белов

Москва, 2004

## Содержание

Назначение программы………………………………………………………...2

Принцип расчета фазовых диаграмм………………………………………….2

Исходные термодинамические данные ………………………………………3

Работа с программой…………………………………………………………...5

Условные обозначения…………………………………………………5

Внешний вид, назначение окон и управляющих кнопок…………….6

Выполнение расчетов, анализ и редактирование результатов………7

Описание файлов программы………………………………………...10

Примеры применения программы……………………………………………12

Назначение программы

Программа предназначена для построения фазовых диаграмм однокомпонентных систем в координатах температура – мольный объем (или плотность) при фиксированном давлении, давление – мольный объем (или плотность) при фиксированной температуре, двухкомпонентных систем в координатах температура-состав при фиксированном давлении или давление-состав при фиксированной температуре, и соответствующих многокомпонентных квазибинарных систем. Исходные данные – формулы зависимости характеристических функций всех возможных фаз системы (энергий Гиббса, энергий Гельмгольца) от естественных переменных: температуры, давления, объема, состава, и др. Рассчитанные диаграммы соответствуют термодинамически устойчивым состояниям системы. Помимо графического изображения равновесий в результате работы программы выводятся координаты особых точек диаграммы, в которых меняется фазовый состав системы и нарушается гладкость кривых, описывающих равновесия. Для иллюстрации работы программы и некоторых возможностей ее использования прилагается база с данными, позволяющими построить ряд конкретных диаграмм.

## Принцип построения фазовых диаграмм

Чтобы построить фазовую диаграмму, надо рассчитать серию фазовых равновесий. Процедуру расчета этих равновесий можно уподобить проведению конкурса между всеми в принципе возможными (то есть состоящими из заданных компонентов и существующими при любых условиях) фазами, за право быть представленными в равновесной системе при вполне конкретных условиях. Условия определяют термодинамические переменные – температура, давление, компонентный состав, а критерием отбора фаз служат значения их характеристических функций. При этом конкурируют между собой не фазы непосредственно, а состояния системы, которые реализуются с помощью того или иного набора фаз. Преимущества имеют те состояния (фазы или их сочетания), которые позволяют оптимизировать соответствующую координатам фазовой диаграммы характеристическую функцию всей системы. Чаще всего речь идет о минимизации энергии Гиббса системы при заданных условиях - значениях давления, температуры и состава.

В нашей программе условная минимизация термодинамического потенциала системы заменена построением выпуклых оболочек на множестве термодинамических потенциалов ее возможных фаз. При заданной температуре и давлении фазовые равновесия рассчитываются с помощью построения выпуклых оболочек на множестве точек, представляющих энергии Гиббса фаз в пространстве компонентного состава системы. Если фиксируются температура и состав, то такие оболочки строятся для энергии Гельмгольца, как функции мольных объемов фаз. Из выпуклой оболочки множества выделяется выпуклая функция, построенная на множестве соответствующих термодинамических потенциалов фаз, которая, согласно известным теоремам, является характеристической функцией всей равновесной системы. Выпуклость такой функции гарантирует выполнение условий стабильности для соединений и растворов, термодинамический потенциал которых имеет с ней общие точки.

Для построения выпуклых оболочек используются методы геометрического программирования, при которых нет необходимости решать уравнения, системы уравнений или минимизировать характеристические функции, как в других существующих программах расчета равновесий. Не требуется и задание начальных приближений для рассчитываемых параметров. В системах, состоящих из индивидуальных фаз, такой способ расчета равновесий является, по-видимому, наиболее эффективным (см. Г.Ф. Воронин. Журн. физ. химии, 2003, 77, №10, С. 1874-1883). Растворы компонентов представляются в программе в виде набора индивидуальных соединений разного состава, каждое из которых имеет значение характеристической функции, совпадающее со значением такой функции раствора соответствующего состава (за вычетом энтропии смешения раствора). Диаграмма состояний строится на заданной пользователем сетке узлов, и точность ее построения зависит от плотности этой сетки. Чем большее число узлов выбрано по каждой из координатных осей диаграммы, тем точнее она рассчитывается, но тем больше времени и машинных ресурсов требуется для выполнения работы.

## Исходные термодинамические данные

Чтобы рассчитать диаграмму, в рабочем окне программы надо записать для всех фаз системы в явном виде зависимости соответствующих координатным осям диаграммы мольных характеристических функций (например, мольных энергий Гиббса) от их естественных термодинамических переменных (например, от температуры, давления, мольных концентраций компонентов). Для упрощения можно применять и параметрическую запись функций, если используемые параметры предварительно были явно выражены через независимые переменные. Источником конкретных данных о свойствах фаз могут быть термодинамические справочники, компьютерные базы данных, статьи, результаты эксперимента, компиляции других данных, или, при решениях так называемых обратных термодинамических задач, - целенаправленный подбор отдельных термодинамических параметров, позволяющих адекватно описать известную фазовую диаграмму. При этом надо обращать особое внимание на уровни отсчета используемых величин, имея в виду, что, способы представления одних и тех же термодинамических данных могут сильно различаться, несмотря на существующие рекомендации по их стандартизации. Ниже в этом разделе приводятся краткие и самые общие научные сведения, относящиеся к записям термодинамических данных в рабочем окне программы. Читатель, имеющий достаточный опыт термодинамических расчетов, может этот раздел опустить, обратившись непосредственно к конкретным примерам, рассмотренным в конце этого руководства.

Уровни отсчета энергии

Энергии Гиббса индивидуальных веществ являются в общем случае функциями давления и температуры, энергии Гельмгольца – функциями температуры и объема, а у растворов, кроме того, и функциями химического состава растворов. При расчетах равновесий такие функции разных фаз системы сравниваются между собой. Но, величина любой энергии определяется с точностью до произвольной постоянной. Поэтому, указанное сравнение возможно только тогда, когда термодинамические функции всех участвующих в расчете фаз имеют единый уровень отсчета. В таблицах термодинамических свойств принято отсчитывать энергию Гиббса индивидуального соединения от уровня энергии Гиббса эквивалентной по составу гетерогенной смеси составляющих это соединение химических элементов, каждый из которых находится в своем стандартном состоянии, соответствующем заданной температуре и давлению. Если, например, речь идет о двухкомпонентном соединении A(1−х)Вх, где А и В – химические элементы, то стандартная мольная энергия Гиббса образования такого соединения

Δgо = g – [(1–х)gоА + хgоВ],							(1)

где g, и gоА, gоВ – мольные энергии Гиббса соединения и его компонентов в стандартных состояниях соответственно, х – мольная доля компонента В в соединении. Выражение, записанное в квадратных скобках, - это стандартная система сравнения свойств (в данном случае энергии Гиббса) индивидуального соединения, которая может применяться при анализе изобарно-изотермических процессов. Разные фазы, например, жидкие, кристаллические и газообразные, имеют различающиеся стандартные состояния компонентов, и, чтобы унифицировать уровни отсчета свойств всех фаз интересующей системы, необходимо знать свойства чистых компонентов в соответствующих жидких, кристаллических, газообразных состояниях. Из (1) видно, что энергия Гиббса индивидуального вещества, измеренная относительно единого для всего множества фаз уровня, может быть представлена в виде:

Δgref = Δgо + (1–х)(gоА – grefА)+ х(gоВ – grefВ).				(2)

Единые индексы (о) и (ref) у энергий Гиббса компонентов А и В, очевидно, не означают, что речь идет об одинаковых состояниях этих веществ, фазы веществ А и В могут и различаться. В частном случае состояния компонентов в системе сравнения могут совпадать со стандартными, тогда соответствующие параметры стабильности компонентов (gоА – grefА , gоВ – grefВ ) равняются нулю. Конкретные применения (2) можно видеть в рассмотренных ниже примерах.

В отличие от индивидуальных веществ стандартные функции образования раствора обычно называют функциями смешения, поскольку они описывают процесс образования раствора при смешении компонентов, находящихся в той же фазе, что и раствор. Такой выбор системы сравнения обеспечивает непрерывность термодинамических функций раствора во всем интервале составов, включая и составы чистых компонентов (для двухкомпонентных растворов 0 ≤ x ≤ 1), что необходимо для выполнения законов предельно разбавленных растворов (точнее – закона Рауля для растворителя). Общая запись энергии Гиббса смешения Δgk для k-й фазы двухкомпонентного раствора

Δgk = gk – [(1–х)gkА + хgkВ]							(3)

отличается от (1) тем, что фазы раствора и компонентов должны быть одинаковыми. Однако, если учесть, что фаз в интересующей системе может быть несколько, и состояние (k) может и не соответствовать состоянию, принятому для единой системы отсчета свойств фаз, это различие оказывается не столь существенным, поскольку, по аналогии с (2),

Δgref = Δgk + (1–х)(gkА – grefА)+ х(gkВ – grefВ).				(4)

Параметры стабильности компонентов

Пусть, например, в системе А–В имеются жидкий (l), твердый (s) и газовый (v) растворы, а за уровень отсчета функций gl(x), gs(x) и gv(x) приняты энергии Гиббса жидких компонентов А (х=0) и В (х=1), взятых при тех же температурах, давлениях и в тех же пропорциях, что и в соответствующем растворе. При расчете относительной энергии Гиббса из мольной энергии Гиббса каждой фазы и системы в целом при этом должна вычитаться сумма (1–х)gl(0)+xgl (1), соответствующая первому слагаемому в правой части записанного выше равенства. Для жидкого раствора такой выбор, такая система сравнения свойств раствора, совпадает с его «естественным» стандартным состоянием, обеспечивающим непрерывность gl(x), поэтому два последних слагаемых в (4) нулевые. Но, функция Δgs(x) твердого раствора имеет при этом разрыв непрерывности на границах интервала x, и чтобы обеспечить непрерывность функций Δgref, необходимо знать (1–х)[gs(0) – gl(0)] + x[gs(1) – gl(1)]. В квадратных скобках этого равенства находятся параметры фазовых переходов чистых компонентов А (х=0) и В (х=1), а именно, изменения энергий Гиббса при их кристаллизации. Такие параметры неравновесных фазовых переходов (давления и температуры в общем случае не соответствуют условиям равновесия фаз !), как уже говорилось, называют параметрами стабильности компонентов. Чтобы не ограничивать расчеты изотермическими процессами, следует учесть зависимость этих параметров от температуры. Если пренебречь различиями в теплоемкостях сравниваемых фаз (это допустимо, когда температура изменяется незначительно), то оценки параметров стабильности в рассматриваемом примере будут такими:

gs(0) – gl(0) = –msA(TmA)(TmA–T) = –mhA(TmA)(1–T/TmA),

gs(1) – gl(1) = –msB(TmB)(TmB –T) = –mhB(TmB)(1–T/TmB),

где ms и mh – мольные энтропии и энтальпии плавления соответствующих компонентов системы при температуре плавления Tm. При наличии необходимых данных можно получить более точное описание. В литературе есть формулы для параметров стабильности многих жидких и кристаллических фаз химических элементов. Для газовых растворов стандартной системой сравнения служат гипотетические состояния идеальных газов компонентов при стандартном давлении Po=1 бар, поэтому требуется знать (1–х)[gv(0, Po) – gl(0)]+x[gv(1, Po) – gl(1)]. Если пары веществ А и В можно считать идеальными одноатомными газами, то это выражение равняется –RT[(1–х) ln(PAs)+xln(PBs)], где Pis- давление насыщенного пара чистого i –го компонента, RT ln(Pis)= vhio –T·vsio, vhio и vsio – стандартные энтальпия и энтропия испарения. Если газ не является идеальным, вместо давлений надо использовать летучести.

Зависимость функций смешения от состава раствора

Чтобы функции смешения «автоматически» учитывали граничные условия, их принято делить на две части – «идеальную» (id) и «избыточную» (ex):

Δg = Δidg + Δexg. 									(5)

Изменение энергии Гиббса при образовании из компонентов идеального жидкого или твердого раствора в большинстве случаев можно выразить в виде

Δidg = RT [x ln(x)+(1–x) ln(1–x)] = −Tsid,

а для растворов идеальных газов

Δidgv = RT [x ln(x)+(1–x) ln(1–x)+lnP],

где Р – общее давление в растворе, равное сумме парциальных давлений компонентов, sid – энтропия смешения идеальных газов. Введение «идеального» слагаемого обеспечивает соблюдение законов предельно разбавленных растворов, а иногда, как в случае разреженных газов, позволяет исключить «избыточную» часть, характеризующую различия между свойствами реального и идеального растворов. Поскольку при граничных составах таких различий нет, в избыточных термодинамических функциях обычно выделают множитель, равный произведению мольных долей компонентов, который принимает нулевое значение при составах чистых компонентов. В целом зависимость Δexg от состава раствора и температуры может выражаться, например, рядом

Δexg = x(1–x)[a0(T)+a1(T) (1–2x)+… ai(T)(1–2x)i+…+an(T)(1–2x)n],

где ai(T) - линейные или более сложные функции температуры и, возможно, давления (i=0, 1,…, n). Используются и многие другие способы записи идеальных и избыточных составляющих. В частности, для растворов со сложной зависимостью термодинамических функций от состава применяются модели с внутренними параметрами. С их помощью выражаются химические равновесия в фазе, упорядочение при заполнении атомами узлов кристаллической решетки и другие особенности внутреннего строения фазы. Значения таких параметров определяют с помощью оптимизации по ним характеристической функции раствора. В предлагаемой версии программы использование моделей с внутренними параметрами не предусмотрено.

## Работа с программой

## Условные обозначения

При записях в рабочем окне программы можно использовать следующие обозначения:

v, l или s - пар, жидкость или твердая (кристаллическая) фаза-раствор соответственно,

с – кристаллическая фаза – индивидуальное соединение,

g – относительная мольная характеристическая функция, обычно это энергия Гиббса (gl означает соответствующую функцию для жидкости, gci – для i-го соединения, и т.д.), отсчитанная для всех существующих в системе фаз от единого уровня.

х – мольная доля компонента (в двойных системах А-В это мольная доля компонента В),

Т – температура ( в К),

Р – давление (в барах),

R – универсальная газовая постоянная (8.31441 Дж·моль-1·К-1),

sid = – R[xln(x) + (1–x)ln(1–x)] – мольная энтропия образования жидкого или твердого идеального раствора,

Допускается применение как прописных, так и строчных букв, т.е. с точки зрения программы нет разницы между T и t, P и p, SID и Sid. Синтаксис выражений для расчета энергии Гиббса напоминает язык Бейсик, допустимыми операторами являются:

+, -, *, / - сложение, вычитание, умножение и деление соответственно, ^ - возведение в степень (например, 2 в степени 4.3 можно записать как 2^4.3 или 2^(4.3)), ln – натуральный логарифм (например, Ln(3.14)), exp – экспонента (например, exp(7.23)).

Кроме этих величин общего назначения в программе используются следующие специальные символы:

% - строка с комментариями, она не обрабатывается программой и может содержать любые знаки,

… (троеточие) – перенос продолжения формулы на новую строку (см. примеры)

#Ycap=;  #Хcap= – добавление или изменение обозначений и названий величин на вертикальной и горизонтальной осях графика (см. пример A-B_regsol4(T,X)vls)

#xmin=; #xmax= – замена интервала изменения переменной 0≤х≤ 1, принятого по умолчанию, на #xmin ≤х≤ #xmax (см. пример H2O(T,V)vl).

Внешний вид, назначение окон и управляющих кнопок

Общий вид главного окна программы показан на рис.1. В левом верхнем углу окна расположена таблица «Задачи», содержащая перечень систем, сведения о которых имеются в базе данных демонстрационного варианта программы. Три кнопки под таблицей предназначены для добавления новой системы (+), удаления сведений о выбранной системе (-), отмены изменений данных или настроек для выбранной системы, если это возможно (x). Справа от таблицы «Задачи» находится окно для вывода рабочей диаграммы, которая показывает изменения энергий Гиббса фаз и их огибающей в зависимости от температуры и состава в процессе расчета фазовой диаграммы. Под ним расположено окно «Выражения для расчета энергии Гиббса». Здесь пользователь записывает необходимые для расчета энергии Гиббса фаз системы, или выбирает их с помощью таблицы из базы данных. Каждая исполняемая программой запись должна начинаться с новой строки. Если формула выходит за пределы длины экранной строки, можно перенести ее продолжение на следующую строку с помощью троеточия (…).

Рис. 1. Общий вид главного окна программы

Кнопка «Расчет (F9)» служит для запуска программы и построения диаграммы выбранной системы (можно для этого пользоваться клавишей “F9”). Расчет можно выполнять как в непрерывном режиме, так и по шагам. В последнем случае в поле «По шагам» должна стоять галочка. Это поле можно отметить в любой момент и в ходе расчета, в частности, для прекращения работы программы. Если в поле «По шагам» стоит галочка, то для выполнения каждого последующего шага надо нажимать кнопку «Расчет (F9)». Панель «Ось Y» содержит поля, в которых выбирается переменная по оси Y (температура, давление или другая переменная Y, определенная в рабочем окне), а также ее минимальное и максимальное значения (Ymin, Ymax), используемое при построении диаграммы. Панель «Число точек» содержит поля для ввода чисел точек, в которых рассчитываются значения энергии Гиббса фаз при построении диаграммы. Панель «Демонстрация» содержит два поля, при помощи которых можно включить или отключить демонстрации промежуточных результатов вычислений. Следует учесть, что при большом числе узлов включение этих демонстраций может замедлить расчет. Содержание поля «Рабочая диаграмма» описано выше. «Мозаичная диаграмма» показывает динамику работы программы с построением каждого (обычно изотермически-изобарического) сечения фазовой диаграммы. Светлые поля в этом окне соответствуют гомогенным, а цветные – гетерогенным состояниям системы.

По окончании работы программы автоматически выводится окно с построенной диаграммой. Кнопка «Диаграмма» позволяет в пределах одной сессии расчета открыть это окно заново и после его закрытия. Кнопка «Ред. график» позволяет отредактировать рабочий график, кнопка «Особые точки» служит для вывода на экран сведений об особых точках рассчитанной фазовой диаграммы. На рис.2  показан экран вывода особых точек, рассчитанных в системе Cu-Zn (см. пример Cu-Zn,T(x),LS).

Рис.2  Особые точки фазовой диаграммы системы Cu-Zn.

Кнопка «Закрыть» служит для завершения работы с программой. Если в поле «Записать» стоит галочка, то все изменения, сделанные в процессе работы с программой будут сохранены в базе данных и воспроизведутся при последующих ее запусках. В противном случае изменения не сохраняются. Все указанные выше поля и кнопки видны в главном окне только тогда, когда оно развернуто на весь экран.

Выполнение расчетов, анализ и редактирование результатов

При выборе числа точек на координатных осях можно рекомендовать использовать следующие их наборы 50х50, 100х100, 200х200, 250х250, 400х400, 500х500, 800х800, 1000х1000 и т.д. Начинать можно с редкой сетки узлов, увеличивая ее плотность, пока не будет достигнута требуемая точность построения диаграммы либо исчерпаны ресурсы производительности компьютера. Иногда эффективнее применять сильно различающиеся на разных осях количества точек. Оптимальный выбор зависит и от особенностей интересующей системы, и от качества имеющегося описания ее термодинамических свойств в виде функций g(T, P, x). Как правило, общий вид диаграммы состояний получается легко, но отдельные фрагменты ее, например, некоторые конноды или особые точки при недостаточной точности расчетов могут отсутствовать. В любом случае результат построения диаграммы можно считать успешным, если он воспроизводится с требуемой точностью при значительно различающихся сетках узлов. Точность определения координат линий фазовых равновесий можно оценить по величине интервала между соседними точками по каждой из осей и размера рассчитываемой области диаграммы по оси ординат. Например, если используется сетка 100х100 узлов для диаграммы в координатах температура-состав и разница между максимальной и минимальной температурой выбрана 1000 К, то погрешность построения диаграммы составляет не менее 0.5 мольного % по составу и 5 К по температуре. Если возможности компьютера не позволяют выбрать более плотную сетку узлов, то можно улучшить результаты по температуре, рассчитывая диаграмму по частям, каждая из которых соответствует более узкому интервалу температур. Пример рассчитанной диаграммы состояний гипотетической системы, состоящей из жидкого и твердого «регулярных» растворов компонентов А и В показан на рис. 3. Формулы для расчета энергий Гиббса и настройки программы, приводящие к такой диаграмме, видны на рис.1. Ряд других примеров работы программы можно получить, пользуясь прилагаемой к программе базой данных.

Фазовые области на полученной диаграмме можно выяснить и обозначить в соответствии с принятыми в рабочем окне записями, нажимая в интересующем месте диаграммы левую кнопку «мыши». Для определения координат на диаграмме удобно использовать показания постоянно работающего дигитайзера (нижняя строка рис.3 слева), следящего за координатами курсора «мыши». Начальная точка показаний дигитайзера совпадает с началом координатных осей графика. Внутреннюю часть графика, расположенную между осями координат, можно перемещать в любом направлении нажатием правой кнопки «мыши» с последующим ее перемещением. Любую часть графика можно представить в увеличенном виде. Для этого нужно нажать левую кнопку «мыши» в левом верхнем углу исследуемого фрагмента и переместить мышь вправо и вниз до требуемого положения. Появившийся прямоугольник определит область увеличения. Чтобы восстановить исходный график, описанную процедуру следует повторить так, чтобы курсор «мыши» (с нажатой левой кнопкой) вышел за пределы графика (оси координат) вверх или влево, либо нажать клавишу «Восстановить масштаб» (рис. 4).

Рис.3. Пример рассчитанной фазовой диаграммы

Рис. 4. Пример представления увеличенного фрагмента фазовой диаграммы с рис.3.

Кнопка «Ред. график» позволяет отредактировать область, в которой изображается фазовая диаграмма (рис. 5).

Рис.5. Общий вид редактора фазовой диаграммы

При помощи редактора можно изменить ряд настроек, таких, как масштабы осей, надписи на осях, цвет фона и др. Большинство выбранных настроек сохраняется в файле chart.cfg. На рис. 6 показана закладка “General” редактора, на которой имеются кнопки печати (“Print Preview”) и экспорта диаграммы в виде рисунка (“Export”), рис. 7.

Рис. 6. Закладка редактора “General”.

Рис. 7. Окно экспорта диаграммы в виде рисунка.

Описание файлов программы

Программа состоит из 5-ти файлов и умещается в архивированном виде на стандартной дискете в 1.4 Мб. Файл PhDi_ru.exe – собственно программа, Chart.cfg – файл, сохраняющий ее последние общие настройки, problems.d – база данных с примерами, иллюстрирующими работу программы (имя этого файла может быть изменено), UsersGuide.pdf –руководство для пользователя. При работе программы создается еще один файл –PhasD2sol.cfg. Примеры, включенные в демонстрационную базу данных, не имеют других целей, кроме иллюстрации работы программы и ее возможностей. Термодинамические данные в этой базе взяты непосредственно из опубликованных работ, и с точки зрения их качества или соответствия реальным фазовым диаграммам конкретных систем нами не оценивались. При расчетах можно создавать несколько файлов с данными и выбирать их с помощью меню «Файл» в главном окне программы.

Примеры применения программы

Пример 1

Построить диаграмму состояний системы Bi-Sb в области равновесий между жидкими и твердыми растворами компонентов при нормальном давлении, если известно, что кристаллические висмут, сурьма и их твердые растворы являются изоструктурными, а стандартные изменения мольных энергий Гиббса при образовании жидких (l) и твердых (s) растворов в интервале температур между температурами плавления компонентов можно описать формулами квазирегулярных растворов:

∆°gl(T, x)/(Дж/моль)=(2228–2.3 T) x (1–x) – T sid,				(П1.1)

∆°gs(T, x)/(Дж/моль)=(6500–2.6 T) x (1–x) – T sid,				(П1.2)

где sid = –R [x ln(x) + (1–x) ln(1–x)] – мольная энтропия образования идеального раствора, х – мольная доля сурьмы в растворе, R – газовая постоянная (8.31451 Дж/моль/K). Теплоты и температуры плавления висмута и сурьмы составляют соответственно 11131 и 19875 Дж/моль, 544.6 и 903.7 К . (М.А.Быков, Г.Ф. Воронин, Н.М. Мухамеджанова, «Прямые и обратные задачи химической термодинамики», Новосибирск, «Наука», 1987, с.30).

Решение:

В записанных выше формулах энергии Гиббса растворов, gl(T, x) и gs(T, x), имеют разные уровни отсчета, поскольку стандартная система сравнения свойств растворов основывается на соответствующих свойствах чистых компонентов, находящихся в том же состоянии (в той же фазе), что и раствор. То есть,

gl(T, x) – (1–х) glBi (T, 0) – х glSb(T, 1) = ∆°gl(T, x),				(П1.3)

gs(T, x) – (1–х) gsBi (T, 0) – х gsSb(T, 1) = ∆°gs(T, x). 			(П1.4)

При расчетах равновесий сравниваемые энергии должны отсчитываться от единого уровня. Чтобы достичь этого, можно, вычесть из обеих частей (П1.4) слагаемое (1–х)glBi (T, 0) +хglSb(T, 1), представив это равенство в виде:

gs(T, x) – (1–х) glBi (T, 0) – х glSb(T, 1) =

∆°gs(T, x) – (1–х) ∆mgBi (T, 0) –х ∆mgSb(T, 1),		(П1.5)

где ∆mgBi =glBi – gsBi, ∆mgSb=glSb – gsSb - изменения энергии Гиббса при плавлении чистых компонентов (при температуре, не равной в общем случае температуре их равновесного плавления). В (П1.3) и (П1.5) функции gl(T, x) и gs(T, x) имеют одинаковую систему сравнения – чистые жидкие компоненты в тех же количествах, в которых они представлены в растворах.

Для каждого из компонентов, ∆mg(T)=∆mh(T)–T•∆ms(T) и ∆mh(Tm)= Tm•∆ms(Tm), где ∆mh, ∆ms и Tm – мольная теплота, мольная энтропия и температура плавления вещества. Если принять теплоту и энтропию плавления не зависящими от температуры (это предположение эквивалентно тому, что теплоемкость вещества не изменяется при его плавлении), то при расчетах изменений энергии Гиббса при в общем случае неравновесном плавлении компонентов в (П1.5) достаточно будет приведенных выше данных, поскольку в этом приближении ∆mg(T)= ∆ms(Tm) (Tm–T). Таким образом, для построения фазовой диаграммы в рабочем окне программы следует записать формулы:

gL=(2228–2.3*T)*Х*(1–Х)–T*Sid

gS=(6500–2.6*T)*Х*(1–Х)–T*Sid–…

R*(2.458*(1–X)*(544.6–T)+2.645*X*(903.7–T))

Результат работы программы при записи в окне «Y» температуры, Ymin=110, Ymax=910, P=1 и 1000 делениях по осям X и Y, показан ниже.

Комментарии:

(a) Давление Р принято равным атмосферному, но оно может быть задано любым, поскольку в данном случае этот параметр не входит в расчетные формулы. Такое приближение обычно используется при расчетах равновесий между конденсированными фазами, так как их термодинамические свойства при давлениях до нескольких сотен атмосфер и температурах вдали от критической точки можно с хорошим приближением считать независящими от давления.

(b) Область расслаивания твердых растворов, показанная на диаграмме, расположена при очень низких температурах. Так как исходные термодинамические данные относятся к значительно более высоким температурам, координаты этой области определяются не надежно.

(c) Координаты особых точек составляют 904.0, 544.8 и 338.4 К при х=1, 0, и 0.5 соответственно, то есть заданные расчетными формулами температуры плавления компонентов воспроизводятся с точностью не хуже 0.3 К. Это соответствует теоретической оценке допустимой ошибки в температурах, которая, при интервале в 910–110=800 К и 1000 делениях шкалы по оси Y, равняется (800/1000)/2=0.4 K. Если выбрать числа делений по осям X и Y равными 500 и 2000, то при том же времени счета температуры плавления компонентов воспроизводятся до 0.1 К, как и в случае построения диаграммы в пределах 510-910 К на сетке из 1000х1000 делений.

Пример 2

Рассчитать диаграммы состояний системы Cd–Zn в координатах Т(х) при фиксированном давлении Р, и Р(х) при фиксированной температуре Т, учитывая равновесия между тремя фазами: кристаллической (компоненты изоструктурные), жидкой и газообразной. По результатам анализа и «оптимизации» термодинамических свойств этой системы (Choi S.-D.A. Calphad, 1990, V.14, Р. 307), изменения мольных энергий Гиббса жидкой и кристаллической фаз при их образовании из жидких компонентов, можно аппроксимировать выражениями:

∆gl(T, x)/(Дж/моль)=x (1–x) [8780.20 – 0.21397 Т – (1962.76 +

0.71608Т) x + (2265.26 + 0.91875 Т) x2] –Т sid,

∆gs(T, x)/(Дж/моль)= x (1–x) [8560.86+11.67160 T+(13247.30 –

14.92080 T) x] –Т sid – (1–х) ∆mgCd (T, 0) – х ∆mgZn(T, 1),

где изменения энергий Гиббса при плавлении компонентов

∆mgCd =3948.4798+37.0186 T+0.0060794 T2–7.4015 Tln(T),

∆mgZn =2827.9775+61.117 Т+0.0062551 T2+41631/T–10.6441 Tln(T)

Пар считать смесью идеальных газов, образованных атомами компонентов, а давления насыщенных паров чистых кадмия PsCd и цинка PsZn в интервале температур от точек их плавления до точек кипения, необходимые для построения кривых равновесия конденсированных фаз с паром, рассчитывать по формулам:

для кадмия при Т<594.3K

ln(PsCd/bar)=(−5908/T−0.10076 ln(T)−0.000284T+6.836),

а при Т≥594.3K

ln(PsCd/bar)=(−5819/T−0.5459 ln(T)+9.406),

и для цинка при Т<692.8K

ln(PsZn/bar)=(−6850/T−0.3279 ln(T)+8.359),

при Т≥692.8K

ln(PsZn/bar)=(−6620/T−0.545 ln(T)+9.459).

(О. Кубашевский, С.Б. Олкокк. Металлургическая термохимия. М., Металлургия, 1982, 392 С.).

Решение:

Формат исходных данных жидкой и твердой фаз в этой задаче соответствует формату преобразованных данных из первого примера. За стандартное состояние компонента идеальной газовой смеси примем пар этого компонента при давлении 1 бар. Чтобы использовать в качестве уровня отсчета свойств пара жидкие компоненты, как в исходных данных для конденсированных фаз, можно, по аналогии с (П1.5), записать:

gv(Р, T, xv) – (1–хv) glCd (1, T, 0) – хv glZn(1, T, 1) =

∆°gv(P, T, x) + (1−хv) ∆vgCd (1, T, 0) +хv ∆vgZn(1, T, 1),		(П2.1)

где xv – мольная доля цинка в паре, ∆vgCd =gvCd – glCd, ∆vgZn=gvZn – glZn – изменения мольных энергий Гиббса (или химических потенциалов) чистых жидких компонентов при их переходе в пар со стандартным давлением 1 бар. Этот изотермический процесс для каждого из компонентов можно представить в виде двух стадий - испарения жидкости с образованием равновесного с ней пара при давлении насыщенного пара Psi , и последующее его расширение или сжатие до стандартного давления. Химические потенциалы компонента в жидкости и паре на первой стадии процесса равны между собой, а изменение химического потенциала идеального пара при его переходе от давления Psi до давления 1 бар с точностью до знака равняется работе расширения или сжатия пара, т.е. –RT ln(Psi). Поэтому, записанное выше равенство можно представить в виде:

∆gv(P, T, xv) = ∆°gv(P, T, xv) – (1– xv) RT ln(PsCd/bar) – xv RT ln(PsZn/bar).	(П2.2)

Первое слагаемое в правой части этого равенства, учитывая, что ∆°gvi= RT ln(Pi /bar), дает

∆°gv(P, T, xv) = (1– xv) RT ln(PCd/bar) + xv RT ln(PZn/bar), 				(П2.3)

где PCd и PZn – давления компонентов в паре, равновесном с жидким раствором состава х, причем в общем случае составы х и xv различаются. Для идеальной газовой смеси PCd = (1– xv)P и PZn = xv P, где P= PCd + PZn – задаваемое общее давление в системе. В итоге

∆gv(P, T, xv)/RT = ln(P) – (1– xv) ln(PsCd/bar) – xv ln(PsZn/bar) – sid/R.		(П2.4)

При построении фазовой диаграммы линии равновесия любых фаз строятся в одних и тех же, единых координатах, поэтому xv в приведенных выше формулах следует заменить на х, и запись в рабочем окне программы может быть такой:

Cd_LtoS=-3948.4798-37.0186*t-6.0794e-3*t^2+7.4015*t*ln(t)

Zn_LtoS=-2827.9775-61.117*t-6.2551e-3*t^2-41631/t+10.6441*t*ln(t)

lgPCd=(-5908/t-0.232*ln(t)/2.30258-0.284e-3*t+6.836)*(1-sign(t-594.3+1e-12))/2+...

(-5819/t-1.257*ln(t)/2.30258+9.406)*(1-sign(594.3+1e-12-t))/2

lgPZn=(-6850/t-0.755*ln(t)/2.30258+8.359)*(1-sign(t-692.8+1e-12))/2+...

(-6620/t-1.255*ln(t)/2.30258+9.459)*(1-sign(692.8+1e-12-t))/2

gl=x*(1-x)*(8780.20-0.21397*t-(1962.76+0.71608*t)*x+...

(2265.26+0.91875*t)*x^2)-t*Sid

gs=x*(1-x)*(8560.86+11.67160*t+(13247.30-14.92080*t)*x)+...

(1-x)*Cd_LtoS+x*Zn_LtoS-t*Sid

gv=R*t*(ln(p)-2.30258*((1-x)*lgPCd+x*lgPZn))-t*Sid

Множители вида (1-sign(А))/2 использованы здесь для совмещения в единой формуле нескольких выражений, соответствующих разным температурным интервалам, без использования условных операторов. При отрицательном значении А этот множитель равняется единице, а при положительном – нулю.

На двух следующих рисунках показаны результаты построения диаграммы Т(х) при давлениях 1 и 0.0001 бар.

Температуры 1036 и 1181К – это рассчитанные точки кипения кадмия и цинка при стандартном давлении. Обозначения на осях и надписи вверху получены с помощью команд #ycap и #xcap.

Два следующих рисунка иллюстрируют результаты расчетов диаграмм давление-состав при фиксированных температурах 1100 и 575 К.

Комментарии:

(а) В масс-спектрах паров цинка и кадмия наряду с атомами обнаружены в незначительных концентрациях и двухатомные молекулы Zn2, Cd2. Рассчитать линии пара на диаграмме состояний с учетом ассоциации атомов в паре можно с помощью модели идеального ассоциированного газа.

Пример 3

Построить диаграмму зависимости температуры равновесия жидкой и газообразной воды от мольного объема флюида вблизи критической точки воды, используя уравнение состояния Ван-дер-Ваальса P=RT/(v –b) – a/v 2, где v – мольный объем флюида, а и b - численные параметры. Для воды а =5.468 106 атм (см3/моль)2, и b=30.52 см3/моль.

Решение

Интегрирование выражения для изотермического изменения энергии Гельмгольца, dF= – Pdv, c давлением Р, взятым из уравнения Ван-дер-Ваальса, дает F(v)=Fo(T) – a/v – RTln(v – b), где функция Fo(T) от объема не зависит. Построение на F(v) выпуклой функции, позволяет при каждой заданной температуре найти мольные объемы равновесных фаз, а совокупность этих данных при разных температурах дает решение поставленной задачи. Если выбрать минимальное значение ординаты vmin=42, а максимальное vmax=142 см3/моль, обозначить F(v) – Fo(T) как glv и v как х, то, учитывая что R=82.055 см3атм/моль/К, в рабочем окне программы можно записать:

#xmin=42

#xmax=142

glv= - 5.468e6/x – 82.055*T*ln(x-30.52)

Результат работы программы с этой записью показан на следующем рисунке.

Комментарии:

Рассчитанная критическая температура равняется 646.95 К, что неплохо согласуется с экспериментальным значением 647.3 К, однако, критический объем, 92 см3/моль, существенно отличается от экспериментального, 56 см3/моль. Это является следствием приближенности выбранного уравнения состояния.

Авторы будут благодарны всем, кто выскажет свои замечания и пожелания, касающиеся работы программы, возможностей ее улучшения и развития.